加西贝拉压缩机有限公司

一厂铸造、冲焊、宿舍配电房等防水工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年八月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司一厂铸造、冲焊、宿舍配电房等防水工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 宿舍配电房 屋面 | 40×80×2.5镀锌方管施工 | 104.04m | 固定于梁部位：采用膨胀后置件进行焊接 |
|  | 30×50×2.5镀锌方管施工 | 62m | 采用焊接施工 |
|  | 0.5mm厚彩钢瓦楞单板施工 | 95.88m2 | 采用不锈钢自攻螺钉（带防水圈） |
|  | 结构胶施工 | 79.1m |  |
| 1.3.2 铸造、冲焊配电房墙面 | 铸造、冲焊配电房东墙及部分北墙丙烯酸弹性外墙涂料施工 | 240㎡ |  |
| 1.3.3 后勤办公楼周边挡水墙 | 制作混凝土挡墙，0.24m厚，地上0.6m高，地下0.4m深（需地面破砼），挡墙水泥粉刷一道，内含单层双向钢筋网片（需与墙面植筋），钢筋选用直径8mm螺纹钢，间距150mm，混凝土标号C30 | 1项 | 共16.6m长，包含木工间西面弄堂，公共厕所西面弄堂，公共厕所东面 |
| 1.3.4 零星 | 油漆库更换洗眼器及水管，拆除旧洗眼器，更换为不锈钢洗眼器，拆除原水管，长41m，更换为6分PPR管（明装） | 1项 | 洗眼器业主方提供，管道保温由业主方施工； |
| 1.3.5 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：12天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 8 月 26 日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 8 月 28 日上午09:00

2.1.3报价截止2019年 8 月 30 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：张  伟，联系电话：13586391599。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年08月26日