加西贝拉压缩机有限公司

一厂大修地坪工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一九年九月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1一厂大修地坪工程。

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 铸造 | 地坪打凿并重新浇筑 | 260㎡ | 铸造南、铸造东北角 |
|  | 铸件仓库南面散水坡打凿17m长，0.4m宽，0.15m厚 | 1项 |  |
|  | 铸件仓库南面散水坡重新制作17m长，0.2m宽，0.15m厚 | 1项 |  |
| 1.3.2 仓库东北门 | 地坪打凿并重新浇筑 | 200m2 |  |
| 1.3.3 锅炉房 | 地坪打凿并重新浇筑 | 100㎡ | 两块地坪 |
| 1.3.4 厂区大门 | 地坪打凿 | 30㎡ |  |
|  | 铺设DN200upvc管 | 14m | 管道周围黄沙包裹 |
|  | 制作三个方井，0.5m长×0.5m宽×0.5m深，壁厚0.2m，底板厚0.2m，内设单层双向钢筋网片：10mm螺纹钢，间距150mm | 1项 | 井的四个角安置5号国标镀锌角铁，井盖采用2公分厚的铁板 |
|  | 地坪浇筑 | 30㎡ |  |
| 1.3.5 机加 | 地坪打凿并重新浇筑，耐磨粉施工 | 8㎡ | 耐磨材料：业主方提供 |
| 1.3.6 | 直径1m的圆井的井盖及井圈重新制作 | 4个 | 选用混凝土重型井圈、井盖 |
| 1.3.7 | 地坪打凿浇筑后需重新制作侧石 | 60m | 一块侧石50公分长 |
| 1.3.8 | 路边井井盖井圈重新制作 | 1个 | 30公分×50公分 |
| 1.3.8 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：20天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2019年 9 月 9 日-10日

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2019年 9 月 12 日上午09:00

2.1.3报价截止2019年 9 月 17 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.4联系人：张伟，联系电话：13586391599。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2019年9月9日