包9：清洗机

【标书编号：2020-26-M3-ZJ09】

（一厂 总装一车间/机加车间）

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

2020年 11月 28日

目 录

- 第一章《投标须知》

- 第二章《合同一般条款》

- 第三章《技术要求》

- 第四章《合同特殊条款》

- 附件

附表A 供货范围表

附表B投标（商务）报价表

附表C差异表

附： 投标书格式

附： 相关图纸或表单

- 投标须知

- 标书编号：2020-26-M3-ZJ09

- 招标内容：见第三章《技术要求》

- 投标、开标时间地点

    - 投招标文件答疑时间：各投标人于2020年12月 05日上午 11:30前（北京时间）提供书面答疑材料，以传真形式传至Fax：0573-82586181，同时将电子文本发送至wczj-n@163.com；招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复；

    - 投标截止日期：2020年12月 15日上午 11：30（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

    - 投标地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司设备管理部       联系人：温磊    TEL：0086-0573-82861626   FAX：0086-0573-82586181

    - 开标日期：另行通知。

    - 开标地点：加西贝拉压缩机有限公司

  - 招标文件

    - 招标文件由第一章《投标须知》、第二章《合同一般条款》、第三章《技术要求》、第四章《合同特殊条款》及附件组成。

    - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求填写并提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

    - 招标文件的修改。

      - 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

      - 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到的修改文件。

      - 为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知购买招标文件的每一投标人。

  - 投标人资质

    - 合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件。

      - 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

      - 具有完善的质量保证体系。

      - 具有良好的银行资信和商业信誉。

      - 设备制造商须具有2年以上相关设计制造经验。

      - 有相应资质设备制造商的代理协议或授权书。

  - 投标文件

    - 投标文件的组成：投标文件由下列文件及附件组成。

      - 投标资格文件

- 投标方承诺函

- 企业法人营业执照（复印件）

- 法人代表授权书

- 设备制造商的代理协议或授权书

- 代理商和设备制造商简介(包括组织机构、人员、生产能力、业绩（制造商须列表说明主要用户及设备型号、数量、使用年月；冰箱压缩机行业用户及设备型号、数量、使用年月单独列出）等)。

- 设备制造商资信证明。

- 其它文件和资料。

      - 合同条款。

须对招标书相关条款做出响应。

      - 技术规范。

投标人必须依据招标文件的要求，对投标的技术方案做出说明，包括设备结构、主要部件、控制系统、安全防护措施等方面的内容，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

      - 附件。

- 附表A 供货范围表

- 附表B投标（商务）报价表

- 附表C差异表

      - 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

    - 投标文件的编制。

      - 一般要求。

列出投标文件的详细清单；投标方应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应在“差异表”中汇总说明，顺序和编号应与招标文件一致，并可以增加说明或描述性文字。

      - 投标文件的语言。

投标文件须用中文编写，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文；内容确认以中文译文为准。

      - 投标文件的单位制及货币。

度量衡采用国家法定单位制(即国际单位制)；使用货币种类为人民币。如投标方在本次商务标书中采用外币报价，外币报价请明确外币种类。

      - 投标文件的份数和签署。

- 投标文件分为商务标书和技术标书，商务标书和技术标书各一式三份(一正二副)。

- 投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字。投标（商务）报价表均由投标人授权代表签名并加盖公章。

- 提供投标文件资料备份U盘，U盘内容应当与书面资料一致，资料内容包括文字资料、数据资料、技术图纸等设备的所有资料 。

      - 投标（商务）报价。

- 投标人应认真填写投标（商务）报价表。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，是以文字金额为准，并对数字作相应的修正，且必须注明税率，外币报价如有可能请注明中国进口关税税率。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

- 分项列出下列价目：主机、附件、所有辅助设施、随机工装、备件价格、设计费、调试费、资料费、运杂费、培训费及验收费用等。注：技术标书中主机、附件、所有辅助设施、随机工装、备件不得注明其价格。

- 报价单应明确写上：一切费用都包括在内的价格条款。

- 提供售后服务收费标准。

  - 标前会

如各投标人提出的问题较多，则可召开标前会，一般在投标截止日期7天前完成。投标人需解释和澄清的问题应在招标文件发出后5天之内提出。

  - 投标保证金

    - 本次投标需要投标方在投标截止日期之前向招标方缴纳投标保证金20000元，招标方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，招标方会发送收款收据，投标方可在开标后一个月内凭收款收据向招标方索要投标保证金，也可生将本次项目保证金抵用后期发业务货款。支付时请注明：包9：清洗机投标保证金20000元。如投标价格为外币，则投标方向招标方索要外币账户，且支付保证金金额需与招标书要求人民币数量同等价值的金额。也可开具银行保函。

    - 如招标方前期有应付款尚未支付给投标方，款项金额必须大于等于本次投标保证金，则投标方可开具相关证明后免付本次投标保证金。

    - 如投标方在投标截止日期未向招标方缴纳投标保证金，且未开具相关证明，则投标无效。

    - 招标方有权认定投标方是否存在扰乱本项目招投标行为，一旦认定且投标方存在扰乱本项目招投标行为，则招标方有权没收保证金。

  - 投标文件的投递

    - 投标文件的密封与标记

投标文件应用信封密封。商务标书和技术标书分别密封，信封上注明项目名称、商务标书/技术标书、投标人名址、"几正几副"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。

    - 投标截止日期

投标文件应于投标截止日期2020年12月 15日上午 11：30（北京时间）以前送达指定地点 。一切迟到的投标文件都将被拒绝。

  - 投标文件的补充、修改

投标截止日期前，投标人可以以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

  - 标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复。

  - 无效投标

    - 发生下列情况之一者，视为无效投标。

    - 投标文件未密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

    - 投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离。

    - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

    - 其它不符合招标文件要求的投标。

  - 开标和评标

    - 开标在招标人规定的时间和地点进行。开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封；评标采用副本，正本备查，内容以正本为准。

    - 招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

    - 招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

    - 招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

    - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标方质询，请投标人澄清其投标内容。评标期间，希望投标人按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

    - 招标人将允许修改投标书中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

    - 重要澄清的答复应是书面的。

    - 评标的依据为招标文件和投标文件，评标时还对投标人提供设备的技术性能、交货期限、售后服务、资信情况、对招标文件的响应情况、履约能力等进行综合分析考评。

    - 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

    - 投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

    - 最低报价不是被授予合同的保证。

    - 本项目评价方式为综合评分法，合同将授予对招标人最为有利的投标人。

  - 合同签署

    - 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为签订合同协议书的主要依据。

    - 合同签订时，卖方必须为中标设备的制造商。

    - 合同最终台套数和价格于合同签署时确定。

    - 合同签订10天内，招标人将向落标的投标人发出落标通知书 。不解释落标原因，不退回投标文件。

  - 有关费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标书格式（附后）

第二章 合同一般条款

  - 合同标的：包9：清洗机

  - 交货期：3个月内

  - 供货范围：2台套

  - 合同价格

    - 本合同价格即合同总价为             人民币（大写：              人民币）。

    - 本合同总价在合同交货期内为不变价。

  - 付款

    - 本合同使用货币为人民币。

    - 结算方式：详见第四章《合同特殊条款》。

  - 交货和运输

    - 本合同设备的交货期应满足合同要求，应保证及时和设备、附件的完整性。

    - 交货地点：加西贝拉压缩机有限公司。

    - 本合同设备交货日期以发运到交货地的时间为准。

    - 在货物发出三天内，卖方应以传真将该批货物的如下内容通知买方：

- 合同号。

- 设备名称、规格型号。

- 货物备妥发运日期。

- 货物名称及编号和价格。

- 货物总毛重。

- 货物总体积。

- 总包装件数。

- 运单号。

    - 除非另有协议，不允许分装或转载。

    - 卖方投保发票价值110%的一切险。

    - 本合同设备的运杂费用由卖方承担。

  - 包装与标记

    - 除非合同另有规定，卖方交付的所有货物，应符合标准包装储运、指示标志的规定。

    - 包装应按设备特点,须加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施,以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

    - 卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的字样印刷以下标记：

- 合同号 。

- 目的地。

- 供货、收货单位名称。

- 箱号/件号。

- 毛重/净重〈公斤〉。

- 体积(长×宽×高，以毫米表示)。

- 凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

- 按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有"轻放"、"勿倒置"和"防雨"等字样。

    - 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、编号的详细装箱单。卖方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

    - 本合同设备的包装费用由卖方承担，包装不回收。

  - 安装、调试、试运行、验收、培训

    - 卖方应及时提供与本合同设备有关的设计、制造、检验、安装、调试、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

    - 预验收在卖方工厂进行，预验收前5天，由卖方书面通知买方。买方将派遣人员进行预验收和初步培训。

    - 本合同设备由买方进行就位。买方提前5天通知卖方派遣技术人员到买方现场完成设备的安装、调试、试运行及技术培训。期间，买方进行全力配合。

    - 终验收地点为买方工厂；安装调试完成，设备正常试运行30天后进行终验收。

    - 设备的验收标准按第三章《技术要求》及相关补充条款的要求。

  - 保证与索赔

    - 设备的保证期指合同设备签发终验收证书之日起一年。

    - 卖方保证其供应本合同的设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、完整的，安全可靠的，设备符合合同的要求。

    - 在保证期内，设备出现故障，卖方接到买方通知后24小时内须做出响应。若需卖方提供部件，卖方须在尽快发运合格部件；若需卖方到买方现场解决故障，最迟3天内卖方人员须到达买方现场。

- 故障原因是买方责任，相关费用由买方负担。

- 故障原因是卖方责任，相关费用由卖方负担，保证期则相应按实际修理或更换零部件所延误的时间做相应的延长。

    - 如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同交货期交货时(不可抗力除外) 买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

- 迟交2周内，每周违约金金额为合同总价的0.5%；不满一周按一周计算；

- 迟交2周以上，每周违约金金额为合同总价的1%；不满一周按一周计算；

    - 卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

  - 合同的变更和修改

    - 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

    - 因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为合同总价的3%。

  - 不可抗力

    - 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难、战争等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

    - 受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方确认。

  - 合同争议的解决

    - 在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

    - 仲裁地点在浙江省嘉兴市。

    - 仲裁费将由败诉方负担。

    - 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

    - 仲裁不成，原告可向所在地法院起诉。

  - 其它

    - 本合同包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

    - 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与"合同设备"无关的第三方。

    - 本合同一式四份，买卖双方各执二份。

    - 本合同双方的地址如下：

|  | 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 加西贝拉压缩机有限公司 |  |
| 法 定 地 址 | 浙江省嘉兴市亚中路588号 |  |
| 邮 编 | 314006 |  |
| 电 话 | 0086-0573-82586302 |  |
| 传 真 | 0086-0573-82586285 |  |
| 电 子 信 箱 | Wczj-@163.com |  |
| 开 户 银 行 | 中国建设银行嘉兴分行营业部 |  |
| 帐 号 | 33001638047059112233 |  |
| 税 号 | 91330411609101012K |  |
| 签 字 人 |  |  |
| 签 字 日 期 |  |  |

注：外币合同在此基础上修改

- 技术要求

1. 概述

本次招标采购设备为上壳体磷化清洗机，投标商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

2.货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 上壳体磷化清洗机 | 1套 | 整线节拍以100%生产效率计，不少于54000件/18.5小时；兼容各系列；蒸汽加热槽液；电加热烘干；须具有清洗下壳体能力。 |  |
| ★2 | 曲轴箱高压定点清洗机 | 1套 | 整线节拍以100%生产效率计，不少16600件/18.5小时；蒸汽加热槽液；冷冻水冷却脱脂槽液。 |  |
| 3 | 随机附件 | 1套 |  |  |
| 4 | 技术资料 | 3套 | 其中1套为电子文档 |  |
| 5 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 配置需要的风机和高空排烟管道，以及气体检测口。 |  |
| 6 | 交货期 |  | 自合同生效之日起3个月内 |  |
| 7 | 交货地点 |  | 浙江省嘉兴市南湖区加西贝拉压缩机有限公司 |  |

3. 设备技术要求

3.1招标项目

3.1.1设备必须是供方的制造厂自行设计、生产、装配并经严格检验、试验合格，且是完整的、全新的设备。

3.1.2招标数量：上壳体磷化清洗机和曲轴箱高压定点清洗机各一台套。

3.1.3加工对象

3.1.3.1上壳体磷化清洗机设备适用于加西贝拉压缩机有限公司冰箱压缩机N、T、M1、M2、M3等系列上壳体的清洗，具有清洗对应下壳体的功能；

3.1.3.2曲轴箱高压定点清洗机设备适用于加西贝拉压缩机有限公司冰箱压缩机M1、M2、M3等系列曲轴箱的清洗。

3.1.4生产节拍：

上壳体磷化清洗机以100%生产效率计，每台设备不少于54000个/18.5小时；

曲轴箱高压定点清洗机以100%生产效率计，每台设备不少于16600个/18.5小时。

3.1.5被加工零件壳体的材质和重量。

- 上壳体：材质：宝钢St14、SPHE，重量：1.5Kg左右（以投标单位实测为准）

- 曲轴箱：材质：HT200，硬度：HB180~230，重量：1-2.5Kg左右（以投标单位实测为准）

★3.1.6壳体清洗机设备对产品的质量检验要求。

3.1.6.1脱脂：去除上壳体上的防锈油及油污等。

3.1.6.2清洗1：冲除上壳体上脱脂残液，为下道磷化提供无油洁净表面。

3.1.6.3磷化：上磷化膜。

3.1.6.4清洗：去除上壳体上的磷化渣液。

3.1.6.5烘干：工件内、外部表面都必须烘干（下线后立即检测）

3.1.7曲轴箱设备对产品清洗的质量检验要求,清洗后曲轴箱的残余物要求：

- 不可溶性残余物：≤6mg/件；

- 可溶性残留物：≤8mg/件。

3.2买方提供技术条件

    - 上壳体清洗机工艺流程（参考）

人工上料→喷淋脱脂→喷淋清洗1→喷淋磷化→喷淋清洗2→喷淋防锈2→烘干→（自动下料）

| 序号 | 工序 | 工作介质 | 浓度 （％） | 工作温度（℃） | 处理时间（min） | 工作方式 | 工作压力 （Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂 | THS125 | 2~2.5 | 60~85 | 2.5~3 | 喷淋 | 0.15~0.20 |
| 2 | 清洗1 | 自来水 | / |  | 1~1.5 | 喷淋 | 0.15~0.20 |
| 3 | 磷化 | THF215 | 2~2.5 | 60~85 | 2~3 | 喷淋 | 0.15~0.20 |
| 4 | 清洗2 | 除盐水 |  |  | 1~1.5 | 喷淋 | 0.15~0.20 |
| 5 | 防锈 | TH6065 | 2~2.5 | 60~85 | 1~1.5 | 喷淋 | 0.15~0.20 |
| 6 | 干 燥 | 热空气 | / | 130~160 | 5~6 | 热风循环 | 电加热 |

    - 曲轴箱清洗机工艺参数（参考）

人工上料→喷淋脱脂1→喷淋脱脂2→吹扫1→漂洗1→漂洗2→防锈→吹扫2→烘干→冷却→人工下料

| 序号 | 工序 | 工作介质 | 工作方式 | 工作温度℃ | 工作压力bar | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂1 | TH7800 | 喷淋 | 55～80 | ≥10 | 蒸汽加热，自动控制，槽液过滤， |
| 2 | 脱脂2 | TH7800 | 喷淋 | 55～80 温度保证 | ≥20 | 蒸汽加热，自动控制，槽液过滤，严格控温。水泵变频器控制 |
| 3 | 吹扫1 | 高压风机 | 吹扫 | 常温 | / |  |
| 4 | 漂 洗1 | 除盐水 | 喷淋 | 常温 | ≥4 | /带流量计 |
| 5 | 漂 洗2 | 除盐水 | 喷淋 | 常温 | ≥4 | /带流量计 |
| 6 | 防 锈 | TH6065 | 喷淋 | 55～80 | ≥4 | 蒸汽加热，自动控制 |
| 7 | 吹扫2 | 压缩空气 | 吹扫 | 常温 | 5 | 储气包储气，断续吹扫（可控） |
| 8 | 烘 干 | 热风 | 热风循环 | 120～150 | / | 天然气间接加热 |
| 9 | 冷 却 | 空气 | 风机 | 常温 | / | / |

    - 图纸

3.2.3.1上壳体、曲轴箱图纸

3.2.3.2车间布局图（仅供参考）

    - 试件：试件100件；

    - 环境温度5℃～45℃；

    - 相对湿度为80%；

    - 压缩空气压力为0.50～0.60Mpa，已经过初级过滤；

    - 电源电压380（±10%）V，频率50Hz；

    - 自来水：压力为0.1～0.3 Mpa，温度≤35℃；

    - 除盐水：压力为0.1～0.3 Mpa，电导率≤20μS/cm；

    - 饱和蒸汽：压力≥0.4 Mpa，温度≥140℃；

    - 天然气：8500KCal/Nm3；

3.3 设备的一般技术条件：

3.3.1设备的主机、附件及所有附属设施应采取设备安全防护措施,安全符合 CE 标准，天然气燃烧系统符合欧洲标准。设备图纸设计、零部件和各种仪表的计量单位全部采用国际单位（SI）标准；

3.3.2 电气柜应有通风、防尘、防震和冷却装置；

3.3.3设备应有防止误操作的功能及在个别元器件失灵的情况下防止破坏的功能；

3.3.4 电气系统具有抵御电网意外高频峰值电压冲击装置；

3.3.5急停按钮，要求按钮直径为30mm，按钮盒采用铝合金铸造件，控制电源直流24V；

3.3.6控制系统的存储器应留有相当于使用量15%的备用量；PLC输入输出点须留有15%的备用量，PLC控制程序必须具备PLC触点粘连检测功能，防止运动部件发生意外动作；

3.3.7电线和电缆：电缆的绝缘材料必须适合安装位置的环境（有关热、化学产品等），所有电缆从一个终端到另一终端中间不允许续接；

3.3.8 电气和气压系统等具有意外断气、断电维持工作构件正确位置等安全保护措施及装置；

3.3.9设备电源切断后，有关的电器信息如加工工艺参数、程序记忆存储时间等不得少于1000小时，电源用完前，要有警告信号显示；

3.3.10 设备照明：电器柜内——日光灯，开门即亮，机床加工部位——低电压灯，根据工作需要可控照明（和控制系统分开独立供电）；

3.3.11 电气柜备有220V 单相和380V三相交流插座，并配漏电保护功能；

3.3.12 电器控制若采用数控系统方案，须配置计算机通信标准通用接口；

3.3.13设备工作噪声：≤78dB；

3.3.14 电气柜、液压站与设备各部份间联接采用金属矩形盒和排管空中走线、管，所有电力装置的金属附件必须和接地系统有效连接；

3.3.15 考虑能源管控，动力柜配置多功能电能表及其电表箱，设备配置自来水、除盐水等不同用水水表、蒸汽流量计、天然气流量计、压缩空气流量计等统计用计量仪器仪表，且高度需要安装在方便读取数据的位置，且设备天然气管路上方须有天然气在线报警器。

3.3.16设备所选用外购配件，卖方应将产品英文样本、产品英文说明书与设备一并提供给买方。卖方应将易损件随设备提供给买方，并保证协助买方日后采购维修备件。同时卖方应将易损件清单（包括型号、名称、数量、原生产厂家和中国国内供应商）随设备提供给买方，并保证协助甲方日后采购维修备件；

★3.3.17所有专机设备都必须有详细的技术方案，技术方案内容包括设备结构图、工作原理图、节拍分解图、时序图和文字阐述；

★3.3.18每台专机设备需有外形布置图，外形布置图需画在具体装配线的明确位置上；任何以简单矩形图替代外形布置图的，视作无技术方案；文字说明只是对招标文件上的重复描述的，视作无文字说明；

★3.3.19设备必须按“交钥匙工程”要求，包括调水平的垫块、螺栓和专用脚板；买方只须提供必要的电、水、气和起重条件；

3.3.20每台设备的电气柜必须配备文件安放夹，文件安放夹内放置塑封的电气原理图、气路图、油路图、水路图等设备资料。

3.3.21电气图：必须配备足够的自身保护，比如每个电机需要配备电机保护空气开关，输入和输出必须单独保护，电磁阀必须配备熔断器等。

3.3.22工装及易损件图纸要求：厂家要提供工装及易损件的全套图纸（立体图、工程图、装配图）。工装为直接接触工件的零件及相关部分，易损件为活动机构容易损坏的部件。同时厂家要提供这些工装及易损件的安装尺寸。

★3.3.23买方对设备油漆颜色要求：主机颜色为不锈钢本色, 电控箱颜色为一厂RAL6011；

★3.3.24卖方向买方提供下列图纸、技术资料

3.3.24.1 所提供资料的目录清单；

3.3.24.2 提供设计所选用的标准；

3.3.24.3 设备使用说明书3套。包括：主要部件保养细则和详细的设备操作、保养、维修说明书、机床总布 置图、基础图、设备起吊简图、电气气路原理图、机床型号和润滑点位置图（铭牌分别贴在机床醒目位置）、电气程序图和时序图、编程手册、电气开关位置图、设备工装图及电极等易损易耗零件图等。所有上述资料备份电子档资料1份；

3.3.24.4 设备所选用外购配件，乙方应将产品样本、产品说明书与设备一并提供给甲方；

3.3.24.5 乙方根据设备预计使用情况，向甲方列出设备正常运行一年所需的机、电备件和备件清单（包括型号、名称、数量、原生产厂家和中国国内供应商）随设备提供给甲方；

3.3.24.6 设备上的储气罐生产厂家必须具备特种设备生产资质，设备交付时乙方必须提供国家规定的相关特种设备资料（竣工图，合格证等）；

3.3.24.7 乙方必须提供设备出厂精度的标准和实测记录、试验报告、鉴定报告（即设备合格证书）；

3.3.24.8 乙方必须每台设备提供常用维修工具一套；

★3.3.25 热循环风机采用耐热风机。该风机保温为可拆卸式结构，保证在风机有故障的时候，能方便的进行维修。设备废气排放需参照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的表2二级标准（主要为颗粒物浓度及速率、二氧化硫浓度及速率、氮氧化合物浓度及速率）。

★3.3.26 烘箱排风机采用三菱变频器控制变频电机，降低热损失，节约能源。

3.3.27冷却通道主要由风机及风道组成，零件通过冷却后，表面温度不影响工人卸料。

3.3.28设备各工艺区设置维修门，应密封良好，便于维修。各工艺区设置挡水板，防止窜液；保证无蒸汽散发到设备外围空间中；通道顶部设置排气装置以便废气经气液分离后排出(提供不锈钢光亮风管需穿墙安装，需提供不低于15米的不锈钢光亮风管，选用φ300光亮管或者标准光亮管及标准弯头)。

3.3.29工件运输采用步进定点方式和连续运行两种方式；可在触摸屏上选择，且速度可调。

3.3.30设备附近合理的位置留有槽液化验专用的化学试验柜壹套。

★3.3.31设备设计应充分考虑人体工程学，保证操作者安全、舒适，并保证有足够的空间以使维修方便。

3.3.32采用手动\自动两种控制方式。自动方式用于连续生产；手动方式用于设备调试、维修。（加装安全锁死装置，以防维修人员维修时设备突然启动）；输送系统由减速机、不锈钢输送链、连接杆、输送链轮、传动系统、调节装置、轨道及支撑架等组成；输送系统需设计网链防卡装置和相应保护措施。根据生产节拍输送链速设置为速度可调，正常工作变频器频率在45赫兹左右；

★3.3.34上料端配置上料错误保护装置，下料端配置料满保护装置。

3.3.35设备两端合理的位置设置紧停按钮，脱脂喷淋、吹扫等位置需设置防零件翻转、跌落和卡料装置。

3.3.36可编程控制器（PLC）采用三菱最新系列。

3.3.37操作面板采用三菱GOT 10寸触摸屏，可设定温度、工艺时间等参数；采用中文显示；可以显示设备工作状态、操作指示、动作流程、加水等提醒信息和报警；可进行自动诊断后显示误操作故障、温度超限、液面超限、机构过载等故障报警，并设置声光报警，提醒操作工进行相应操作。

3.3.38控制系统的存储器应留有相当于使用量15%的备用量；PLC输入输出点须各留有15%的备用量。

3.3.39执行机构和PLC输出点之间须加24VDC微型继电器隔离，防止触点损坏。

3.3.40主要电气、润滑、机械元件采用合资或进口品牌；气动元件采用FESTO产品；高压泵采用格兰富品牌；减速机构采用天津SEW产品；不锈钢喷嘴采用台湾长源或同等品牌产品。

★3.3.41卖方在设计制造时，禁止使用国家“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”内的机电产品，优先使用国家“节能机电设备（产品）推荐目录”内的机电产品，有能效标识的须选择能效等级为1级或2级产品。投标文件中需说明降低设备能源消耗方面的设计特点。

3.3.42卖方必须承诺在设备设计和制造过程中不侵犯他人知识产权，如有发生，卖方承担一切由此引发的责任；双方共同拥有在设备设计和制造过程中产生的专利所有权和使用权。卖方在投标时，需提供拥有的专利清单；

3.3.43备件：卖方根据设备预计使用情况，提供设备正常运行所需的机、电、液备件和备件清单（包括价格、名称、型号、制造商、数量）供买方选择。

3.3.44设备元器件配置要求：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有气动组件、电磁阀 | FESTO、SMC |  |
| 2 | PLC | 三菱、西门子 | 最新 |
| 3 | 工业空调 |  |  |
| 4 | 导轨 | THK |  |
| 5 | 减速机 | SEW |  |
| 6 | 开关电源 | 明纬 |  |
| 7 | 人机界面 | 三菱、西门子 | 10寸 |
| 8 | 小型继电器 | 欧姆龙或施耐德 |  |
| 9 | 蒸汽气动阀 | 斯派莎克 |  |
| 10 | 泵 | 格兰富 |  |
| 11 | 燃烧器（换热器） | 天时（筑耀） | 间接燃烧 |
| 12 | 喷嘴钢材料产品 | 台湾长源或类似厂家不锈钢材料产品 |  |
| 13 | 水泵压力表 | 上海自动代仪表四厂 | 耐震 |

★3.3.45 所有设备具有足够的机械强度和刚性，且保证在连续工作时机身不变形；

★3.3.46设备必须按“交钥匙工程”要求，包括调水平的垫块、螺栓和专用脚板；买方只须提供必要的电、水、气和起重条件

3.4.47:曲轴箱高压清洗机 大泵配变频器启动，壳体和曲轴箱的链条驱动电机要带刹车；壳体和高压的链条驱动电机我们都配了扭矩限制器，为了防止链条被工件卡死时可以打滑，不会拉坏设备。

3.4 上壳体磷化清洗机专项技术要求

★3.4.1设备兼容N、T、M1、M2、M3等系列上壳体清洗；

3.4.2该设备为网带通过式清洗机（投标时必须提供相关外形尺寸图），分两条独立驱动网带，工件放置在网带上，通过密封的清洗通道，对工件进行喷淋脱脂、清洗1、磷化、清洗2、防锈等工序后进入烘干通道，完成清洗磷化处理。整个设备主要应由清洗通道、脱脂槽、磷化槽、2个清洗槽、1个防锈槽、输送系统、喷淋系统、过滤系统、加热、烘干装置、排气装置、电气控制系统（含电控柜）等组成；

3.4.3设备进料端：每条通道工件数请根据产能进行设计，一排工件同时进料，需要相互分隔；

3.4.4设备出料端：人工下料；

3.4.5设备上的槽体及槽体框架、喷淋通道壁及喷淋通道框架等采用不锈钢材料，槽体内壁及喷淋通道采用SUS304或AISI304的δ2mm板材，槽体外壁采用SUS304或AISI304的δ1.2mm板材（其板材为太钢板材）。设备上采用的连接件(如螺栓、螺母、垫片、门窗铰链等)须为不锈钢材料；

3.4.6通道采用全封闭结构，各工艺区设置维修门，应密封良好，便于维修。各工艺区设置有效挡水板，防止窜液；保证无蒸汽散发到设备外围空间中，通道顶部设置排气装置以便废气经气液分离后排出（卖方需配置不锈钢光亮管约15米，尽可能开孔数量少并在屋顶进行加固，风管数量、形式、屋顶风帽和加固方式需要和买方确认，买方同意后，方可施工，且屋顶开孔和密封买方负责）；

3.4.7 需加热的槽体均须有保温层，设备工作期间槽体外壁温度与环境温度相差不超过10℃，各液体槽均需加热，加热采用蒸气的方式，工作温度为50～85℃可调，温控仪有温度显示，温度控制精度±1℃。工作环境温度为20℃时，预热时间≤30min内达到设定温度；烘干通道内外壁间须有保温层，厚度需保证工作期间通道外壁温度与环境温度之差≤10℃；

3.4.8蒸汽管道阀门的开、闭采用电磁阀自动控制方式，带手动旁路；设备使用蒸汽加热（不锈钢换热器）时，当槽温升或降到温控仪设定值前的某一温度点（经验值，蒸汽加热有惯性）时，采用声光报警；操作界面上须有提示语句和确认复位键，提醒操作工；设备上需配置一个蒸汽管道疏水阀和蒸汽回水槽；设备上配置的蒸汽管道采用不锈钢管。

3.4.9设备脱脂槽使用蒸汽加热（不锈钢换热器采用不锈钢盘管结构）时，应自动控制槽液的温度；设备上需配置蒸汽管道疏水阀，蒸汽管道疏水管进第一清洗槽，蒸汽管径为φ57*3.5；设备脱脂槽、清洗2、清洗2槽均采用除盐水；进水管主管上设置补水旁通管路，装有流量计（补水流量范围为1-18L/min）进行适时补液。不同进水总管上需分别安装水表，且低位安装，位置需保证成年人站立时能够清晰读数。

3.4.10每槽应设置液位计，操作界面需有超水位声光报警，进行补水提示；各配液槽进除盐水,脱脂后的清洗槽（清洗1）进自来水，并留软管接口以便于洗槽时用，磷化后的清洗2槽进自来水，各槽进水主管(进水管径选用DN50)上设支管。主管和支干上需装有流量计，用来控制适时补水和计量。配液槽应设置三级液位计；

3.4.11各槽都有独立粗过滤装置、排污口和排污管道，槽底向排污口倾斜，水泵吸水口设置过滤装置。

；其中脱脂1槽需配置磁性分离装置和油水分离装置（不锈钢钢带形式）；脱脂槽需分净水区和污水区，中间设过滤装置，喷淋泵取水口在净水区，保证零件清洁度；

3.4.12设备考虑两路排水，分别为浓废水和淡废水。各槽按排污类别分别汇集排放到污水处理站处理。

3.4.13各槽体进水管管径选用DN50，排污管管径选用DN80，采用蝶阀。

★3.4.14 设备采用的各种水泵须选用格兰富水泵，水泵的流量需确保各种喷嘴的出口流量和压力脱脂泵出口还需加装“Y”型过滤器。各种喷嘴选用扇型不锈钢喷嘴。喷管通过快速活结和主管路相连，管路端头采用螺纹管帽密封，结构牢固，便于拆卸、清理、调整更换时应简单方便；

3.4.15每组喷淋均设有旁通压力流量调节管路，通过旁路管上的调节阀，调节喷淋压力，并安装有压力表，以显示喷淋压力；

3.4.16烘干工位前的压缩空气吹扫（断续吹扫，有工件才吹）需确保零件各孔和表面等部位无积水，以确保烘干效果；

3.5 曲轴箱高压定点清洗机专项技术要求

★3.5.1设备兼容M2、M3等系列曲轴箱清洗；

3.5.2整个设备主要应由脱脂槽、漂洗槽、防锈槽、喷淋系统、加热系统、零件输送系统、过滤系统、吹扫装置、烘干装置、冷却装置、通风排气装置、电气控制系统（含电控柜）等组成；

3.5.3工件放置在随行夹具上，通过密封的清洗通道，对工件进行高压喷淋脱脂、漂洗、防锈、吹扫、烘干、冷却等工序后，完成零件的最终清洗处理；

3.5.4设备采用单通道，输送系统一套，输送通道每排设置两个随行夹具，每个随行夹具上放置1个工件，并且每个夹具均能适应M2、M3等系列压缩机曲轴箱的清洗和烘干，脱脂1、脱脂2(喷淋系统)在每个通道上各配有一台高压泵（共2台），漂洗、防锈槽各配有一个液下泵（共3台）；

3.5.5设备的槽体内壁、槽体框架、喷淋通道内壁及喷淋通道框架均采用δ2mm的SUS304或AISI304的不锈钢板材，带加热的脱脂槽、防锈槽槽体内壁、烘干通道内壁采用δ3mm的SUS304或AISI304的不锈钢板材，槽体外壁采用δ2mm的SUS304或AISI304的不锈钢板材；设备上采用的连接件包括各管道、阀门等均为不锈钢材料，设备底盘框架可采用碳钢型材；

3.5.6槽体均须有保温层，保温层厚≥50mm，各液体槽（除漂洗槽外）均需加热，加热采用蒸汽加热，加热盘管和槽底保持一定的距离，且需固定加支撑，便于清理槽底脏物；工作温度为55～80℃可调，有温度显示。工作环境温度为20℃时，预热时间≤30min内达到设定温度。

3.5.7 烘干通道内外壁间须有保温层，厚度需保证工作期间通道外壁温度与环境温度之差≤10℃。

3.5.8蒸汽管道阀门的开、闭采用电磁阀自动控制方式，带手动旁路；设备使用蒸汽加热（不锈钢换热器）时，当槽温升或降到温控仪设定值前的某一温度点（经验值，蒸汽加热有惯性）时，采用声光报警；操作界面上须有提示语句和确认复位键，提醒操作工；设备上需配置一个蒸汽管道疏水阀和蒸汽回水槽；设备上配置的蒸汽管道采用不锈钢管。

3.5.9设备脱脂槽、防锈槽、漂洗槽均采用除盐水；进水管主管上设置补水旁通管路，装有流量计（补水流量范围为1-18L/min）进行适时补液。进水总管上需安装水表，且安装位置需保证成年人站立时能够清晰读数。

3.5.10每槽应设置液位计，操作界面需有超水位声光报警，进行补水提示。

3.5.11各槽都有独立粗过滤装置、排污口和排污管道，槽底向排污口倾斜，水泵吸水口设置过滤装置。其中脱脂1槽需配置磁性分离装置和油水分离装置；脱脂2槽需分净水区和污水区，中间设过滤装置，喷淋泵取水口在净水区，保证零件清洁度；

3.5.12设备考虑两路排水，分别为浓废水和淡废水。各槽按排污类别分别汇集排放到污水处理站处理。

3.5.13各槽体进水管管径选用50mm，排污管管径选用80mm。

★3.5.14 设备采用的各种水泵须选用格兰富水泵，水泵的流量需确保各种喷嘴的出口流量和压力；各种喷嘴采用不锈钢材料，结构牢固，调整更换时应简单方便；

3.5.15每组喷淋均设有旁通压力流量调节管路，通过旁路管上的调节阀，调节喷淋压力，并安装有压力表，以显示喷淋压力；

3.5.16烘干工位前的压缩空气吹扫（断续吹扫，有工件才吹）需确保零件各（盲）孔和表面等部位无积水，以确保烘干效果；

3.5.17 烘干加热方式为天然气间接加热方式，整个燃烧系统符合欧标EN746-2。燃烧系统能够调节燃气流量，保证燃烧量随设定的温度而处于最佳状态。燃气管道上设有高、低压保护开关和双保护电磁阀，助燃空气管路上设有压力检测开关，保证烘干室的控制温度精确。排烟通道位置上预留烟气检测孔，配置调节风门，换热面积要足够大，确保热交换充分。

4. 设计制造验收程序

4.1图纸会审：卖方完成完成设备设计后通知买方进行图纸会审，图纸会审在买方工厂进行，设备的零件加工示意图，设备结构图，上下料工装方案，设备平面布置，以及合同不一致的方案，需在图纸会审时详细讨论、确定；

4.2验收程序：预验收→最终验收；

4.2.1预验收：在卖方工厂进行，预验收前5天，由卖方书面通知买方，买方将派遣人员进行验收和培训；

4.2.2终验收：在买方工厂使用现场进行，买方负责设备的就位，卖方负责设备的安装、调试、试运行，达到设计要求和预验收纪要中的整改要求后，设备移交买方。设备试运行30天后进行终验收；期间买方进行全力配合；

4.2.3验收方法：外观验收→空运转试验→试清洗及检验→连续清洗及检验→双方对验收结果确认并签订验收纪要；

（1）外观验收：主要检查设备的结构、整体布置、元器件配置品牌等，是否符合合同、技术协议及相关补充条款的要求；检查设备精度，是否符合出厂精度要求；

（2）空运转实验：连续空运转不少于6小时，其中不更换零部件的故障排除时间预验收不超过30分钟，终验收不超过15分钟，否则空运转试验需重新开始；

（3）设备功能验收：通过设备运转，检查设备的动作程序、温度控制等是否达到相关技术要求；

（4）清洗质量验收：分试清洗和连续清洗二步进行，清洗的零件为壳体；

（a）预验收：试清洗壳体40件；连续清洗100件；零件按100%检验；

（b）终验收：试清洗壳体100件，零件按100%检验；连续清洗时,设备连续运转2个工作日，零件按5%抽检；

（c）零件残余物含量合格率达100%；

（5）零件其余质量验收的标准应满足3.1.6条款中规定的质量控制标准；

（6）质量验收采用买方自有的（或经买方认可的其他）检测方法；

（7）验收通过文件的签署

（a）预验收按4.2.3 验收方法进行，双方对验收结果确认后，双方代表签署设备通过预验收的纪要；

（b）终验收按4.2.3验收方法进行，试运行完成，双方对试运行结果确认后，双方代表签署设备通过终验收的纪要；

（8）验收过程中，卖方技术人员应对买方技术和操作维护人员进行使用、维护的技术培训，卖方负责买方使用好设备过程的技术支持；

4. 3验收通过文件的签署

4.3.1预验收按4.2.3验收方法进行，双方对验收结果确认后，双方代表签署设备通过预验收的纪要；

4.3.2终验收按4.2.3验收方法进行，双方对验收结果确认后，双方代表签署设备通过终验收的纪要；

4.4验收过程中，卖方技术人员应对买方技术和操作维护人员进行使用、维护的技术培训，为期5天；卖方负责买方使用好设备过程的技术支持；

4.5设备的发运：双方签字通过设备预验收，乙方整改完成后，设备方可发运至甲方；

4.6设备保证期：设备保证期为签发终验收证书之日起一年，卖方保证其供应的设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、完整的，安全可靠的。在保证期内，设备出现故障，卖方接到买方通知后3天内须作出响应。若需卖方提供部件，卖方须在10天发运合格部件；若需卖方到买方现场解决故障，最迟10天内卖方人员须到达买方现场故障原因是买方责任，相关费用由买方负担；故障原因是卖方责任，相关费用由卖方负担，保证期则相应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长；

5其它事项：

5.1乙方应对甲方提供的各项技术要求、工艺方案、图纸、实物等保密，未经甲方许可，不得泄漏给第三方；

5.2未尽事宜，双方协商解决；

5.3本技术协议一式四份，经双方签字后，随设备订购合同一起生效；本合同由甲乙双方签字、盖章的正本一式四份，双方各执二份；技术协议作为本合同附件，具有相同法律效力；

6说明

6.1投标商应对第三部分《包9：清洗机技术要求》中的技术条款作一对一应答，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则评标委员会将有权视作不响应。

6.2对标注带有“★”号的为关键条款，任何一项带有“★”号的条款的偏离，都将导致废标。

6.3在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

第四章   合同特殊条款

1价格条件：买方工厂

2付款方式

2.1合同总价的30%预付款，在合同签订双方盖章生效后2周内，由买方支付给卖方。

2.2合同总价的30%发货款，在设备预验收通过后，在发货前5天内，由买方支付给卖方，并开具合同总价100%的增值税专用发票，发票开具时间以甲方通知为准，最迟不超过支付发货款后1个月，发票内容须经买方确认。

2.3合同总价的30%验收款，在设备安装调试完成，签发终验收纪要完成后2周内，由买方支付给卖方。支付同时，买方必须收到卖方提交的下列内容：

2.3.1由卖方开具的合同总价100%的增值税专用发票；

2.3.2设备最终验收合格证书的正本；

2.3.3机床随机全套资料；

2.4合同总价的10%货款，在保证期满后由买方支付给卖方；

2.5合同总价款由现汇支付；

3交货时间：自合同生效之日起3个月内；

4备品备件：备品备件要确保供应，并保证其有效性和持续性；

5技术文件：卖方应提供必要的技术文件，除第三章《包9：清洗机技术要求》中已要求的技术文件之外，凡涉及安装、使用、维修保养、环保、安全、消防等方面所需要的文件卖方均应负责提供或补充；

6其他未尽事宜待中标后协商解决；

附 件

附表A ：供货范围表

- 一般要求

  - 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第三章《包9：清洗机技术要求》的要求。

  - 卖方应提供详细供货清单，包括主机、配套设备及专用工具、随机备品备件等，清单中依次说明名称、规格和型号、数量、制造商等内容。

- 供货范围表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 制造商 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

〈注：价格一项在投标（商务）报价表中填写〉

附表B ：投标（商务）报价表

- 一般要求

  - 本表中的分项须与供货范围中的分项内容的序号一致。

  - 当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现。

  - 报价币种为人民币。

  - 运杂费等要单独报价。

  - 报价应注明日期、有效期、交货地点。

- 投标（商务）报价表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 制造商 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

附表C ：差异表

  - 一般要求

  - 投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集表。

  - 技术条款和合同条款要单独列表。

  - 技术条款/合同条款差异表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附： 投标书格式

投 标 书

标书编号：2020-26-M3-ZJ09

招标内容：包9：清洗机

投 标 单 位：

投标单位全权代表：

标书内容：商务标书/技术标书

投标单位：　　　　　　（公章）

年 　　月　　日

投　标　书

致：加西贝拉压缩机有限公司

根据贵方为包9：清洗机项目招标采购货物及服务的投标邀请，标书编号2020-26-M3-ZJ09，签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标人____________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

文件清单

| 序 号 | 名 称 | 页数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权书 |  |  |
| 2 | 投 标 书 |  |  |
| 3 | 投标（商务）报价表 |  |  |
| 4 | 设备规格书 |  |  |
| 5 | 差异表 |  |  |

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 所附投标（商务）报价表中规定的应提供和交付的货物投标

含税总价为人民币_      _元（大写                      ）；

开票税率为_____________（增值税专用发票）；

合同交货期为_____________天（自然天，含节假日）。

- 投标有效期为投标截止日期后90天。

- 我方同意在规定的投标有效期内遵守本投标。在该期限满期之前，本投标对我方始终有约束力，并可随时被接受。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________________________ 邮编：___________________________________

电话：___________________________________ 传真：___________________________________

投标人代表姓名、职务：___________________________________

投标人名称（公章）：___________________________________

日期：______年___月___ 日

全权代表签字：_________________

法人代表授权书

加西贝拉压缩机有限公司：

现委派______________参加贵方组织的包9：清洗机项目招标活动，全权

代表我单位处理投标的有关事宜。

附：授权代表情况：

姓　　名：__________年　龄：_________性　别：_____________

身份证号：________________________________

职　　务：_______________

通讯地址：_______________________

邮　    编：_________________________

电　　话：________________传真：______________________

单位名称： （公章）　　　　　　             法人代表： （签章）

本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日。