加西贝拉压缩机有限公司

三厂浸没式平板膜组件（含安装材料、人工等）招标

1 招标内容：

1.1 加西贝拉压缩机有限公司  三厂浸没式平板膜组件（含安装材料、人工等）招标。

主要设备清单

| 序号 | 配件名称 | 型号或规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸没式平板膜组件 | 平板膜材质：PVDF、膜原件数量：160片、膜面积：240㎡、滤膜孔径0.1μm、出水浊度：≤1.0NTU、出水SS≤5.0mg/L。单组膜每小时产水量4-6m³。 | 膜框架材质：304不锈钢、曝气管材质：304不锈钢、集水管材质：ABS | 2组 |  |
| 2 | 膜抽吸管 | DN50 | UPVC | 8米 |  |
| 3 | 污泥回流管 | DN65 | UPVC | 4米 |  |
| 4 | 曝气管 | DN65 | UPVC | 6米 |  |
| 5 |  | DN65φ76*3.5 | 碳钢 | 1米 |  |
| 6 | 膜清洗管道 | DN50 | UPVC | 10米 |  |
| 7 | 管道浮子式流量计 | DN50 | UPVC | 2只 |  |
| 8 | 闸阀 | DN65 | 碳钢 | 2只 |  |
| 9 | 球阀 | DN65 | UPVC | 2只 |  |
| 10 | 球阀 | DN50 | UPVC | 4只 |  |
| 11 | 安装调试 |  |  | 1项 | 交钥匙 |

2 交货时间：设备交货装运期最迟为合同签订后1.5个月内。

3 投标人资质

3.1 合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件；

3.2 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.3 具有完善的质量保证体系；

3.4 具有良好的银行资信和商业信誉；

4 投标时间、地点：

4.1  投标截止日期：2021年03月25日下午16：30前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

4.2 投标文件正本一份，副本四份，电子版一份,正本、副本分别密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑。

4.3  投标地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：黄洪和 电话：0573-82861626  传真：0573-82586181 邮箱：hhh7800@163.com

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2021年03月18日