加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单及技术要求

一、工程量清单

| 编号 | 项目名称 | 桩型 | 单位 | 工程量 | 全费用固定综合单价（元/根） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低应变 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 245 |  |  | 112根*2 +21根 |
| 二 | 静载实验 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 8 |  |  | 单桩210吨 |
| 三 | 静载实验 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 2 |  |  | 单桩140吨 |
| 四 | 抗拔实验 | Φ500混凝土预制桩 | 根 | 2 |  |  | 单桩58吨 |
| 五 | 合价 | 一+二+三+四项 | 元 |  |  |  |  |
| 备注： 1、全费用固定综合单价包括但不限于检验检测费、现场踏勘费、人工费、材料费、机械费、机械进出场费及其使用费、工具费、综合费（企业管理费和利润）、现场服务费、保险费、资料打印费、因疫情原因产生的一切费用、规费、税金等为此项检测工作而发生的全部费用；承包人被认为是合格的、有经验的承包商，对此类工程有充分的经验，并熟悉邀标文件和工程现场，已充分考虑其认为可能发生的一切费用。对于承包人因估计不足等原因而要求改变合同价款，发包人将一律不予调整。 2、投标报价人在报价中须认真查看施工图纸和《加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单及技术要求》，综合考虑所涉及的全部措施费用并综合考虑在全费用固定综合单价报价中。 3、若需要增减检测数量，则单价按合同中的全费用固定综合单价执行，不予调整。实际检测数量需经发包人项目相关人员（监理、项目经理、项目部土建工程师）签字认可的数量作为结算依据。 4、满足规范、设计及《加西贝拉智能压缩机产业项目厂房混凝土预制桩检测工程量清单及技术要求》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求

1、施工前先对试打桩进行静载试验，当承载力校核无误后再进行工程桩施工。桩基完成后按《建筑桩基检测技术规范》进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测。

2、抗压静载试验:按整个地块考虑不得少于同条件下总桩数的1%，且不应小于3根。桩荷载采用极限值，试桩选型、桩头构造及其做法由试验单位根据图集确定。

3、低应变动力测试：抽检数量必须大于总桩数的20%，且不得少于10根。对单柱单桩基础，应逐根进行检测，除符合本条上款规定外，每个柱下承台检测桩数不应少于1根。