第一章综合说明

1.1工程名称

一、二、三工厂5G网络建设项目

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市王店镇百乐路256号、嘉兴市南湖区亚中路588号、嘉兴市南湖区东风路1888号

1.3招标内容：三个工厂的5G建设硬件费用、流量使用费用标准等。

1.3.1一工厂网络覆盖范围：涉及总装一车间所有总装线、机加线、冲焊线、铸造车间、动力车间、降压站。

1.3.2 一厂业务需求

主要业务场景为设备生产数据采集、PDA数据、系统业务数据、AGV等新业务应用。大概数量如下：

数采设备 60台 ，PDA 40台，工业电脑10

1.3.3二工厂网络覆盖范围：总装车间、机加车间、冲焊壳体线、冲压线、电机车间、动力站房。

1.3.4二厂业务需求

主要业务场景为设备生产数据采集、PDA数据、电脑业务数据、AGV等新业务应用。大概数量如下：

数采设备 86台 ，PDA 50台，工业电脑16

1.3.5三工厂网络覆盖范围：总装车间、机加车间、冲焊壳体线、电机车间、库房、动力站房。

1.3.6三厂业务需求

主要业务场景为新增设备生产数据采集、PDA数据、电脑业务数据，AGV等新业务应用。大概数量如下：

数采设备 5台 ，PDA 0台，工业电脑0

1.3.6主要网络参数

        - 厂区无线网络覆盖（5G）

投标方应对办公区、厂区内外5G网络覆盖并实现内网数据业务贯通，以满足办公、生产数据采集、工业控制、MES应用等系统的使用。

5G网络覆盖项目采用5G专网形式，5G专网入驻式下沉1套UPF网元，实现专网数据不出厂，大网与专网隔离。核心网元UPF部署于厂区内机房，通过STN（或SPN等）传输网络与基站BBU和专网5GC打通，专用UPF业务接口接入用户防火墙设备，实现大区业务通信。

在加西贝拉项目内建设5G专用基站（按需提供室外宏基站和室内室分基站），网络覆盖整个厂区。前端 BBU 集中放于厂区通信基站机房内，室分前端RRU采用拉远方式，BBU与RRU间采用双芯双向光模块。

无线网络设计指标要求：

本项目的5G专网技术指标按如下要求进行设计。

宏站覆盖范围：单用户下行速率≥ 300Mbit/s，峰值下行速率需达到700Mbit/s，单用户上行速率≥30Mbit/s，峰值上行速率需达到130Mbit/s。

室分覆盖范围：单用户下行速率≥120Mbit/s，峰值下行速率需达到195Mbit/s，单用户上行速率≥45Mbit/s，峰值上行速率需达到75Mbit/s。

5G专网配备≥100M带宽，无线资源可满足RB切片资源占基站带宽资源总量的0-100%，剩余带宽资源为公网切片使用，切片百分比应根据加西贝拉项目要求确定。

AAU具备200M及以上带宽能力，BBU等传输设备预留充足的板卡插槽，光缆型号等传输设备预留传输能力方便扩容。

以上参数仅供参考，具体各运营商根据自身情况，在报价方案中明确。

无线网覆盖原则：

专网覆盖原则包含室内覆盖原则和室外覆盖原则两部分。

（1） 5G网络室外覆盖原则

根据本期工程建设原则，加西贝拉项目专网覆盖工程依托运营商核心网络，快速实现厂区内的连续覆盖。因此在宏基站设置方案中，本工程需考虑以下主要原则。

坚持以终为始、质量第一的原则，为保障网络结构合理和架构稳定，实地勘查目前信号覆盖情况，确保无线网络结构在未来两至三年原则上不做大的调整，按需进行补充或设备升级。

对现网站址结构进行认真细致的评估，网络结构分析确认可共址建设的站点应充分利用现有资源，降低工程投资；对于网络结构分析不合理的站点应通过天馈调整、新选站址或异频插花组网方式来解决，保证网络性能。

对于确有覆盖需求而现网没有物理站点的区域采用新选站址方式进行覆盖。

做好加西贝拉项目专网工程的统筹规划、同期建设，结合厂区内基站建设，对外网重叠覆盖或网内同频干扰严重的区域同期进行网络结构优化调整。

具体的站址选择应满足以下要求：

1）基于加西贝拉项目提供的基地项目地块基站规划点位，实现厂区内的连续覆盖。

2）同时满足覆盖和容量要求

参考链路预算的计算值，充分考虑基站的有效覆盖范围，使系统满足覆盖目标的要求，并充分保证加西贝拉项目内道路和装置区域的覆盖。

3）站间距及站址偏离距离

基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布，尽量符合蜂窝网络结构的要求。一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差小于站间距的1/4；避免出现超近站和超远站。

4）方向角

主要通过设置主瓣方向、同一基站不同扇区之间保持合理的夹角来实现合理的小区覆盖。小区天线主瓣方向应尽量覆盖业务需求区域。同一基站不同扇区之间保持合理的夹角，一般情况下应大于90度，实现小区间完美镶嵌，减少重叠覆盖，消除覆盖盲区。

5）下倾角

在站高确定的情况下，通过调整下倾角合理地控制小区覆盖范围。当可能产生越区覆盖时，优先通过降低站高收缩覆盖范围，并计算此时应满足的最小天线倾角。

6）发射功率

应合理地设置发射功率值，控制扇区的覆盖范围。

（2）5G网络室内覆盖原则

5G室内覆盖系统应按照“多天线、小功率”的原则进行建设，电磁辐射必须满足国家和通信行业相关标准。室分工程应结合施工改造难度、无线环境等因素，综合考虑确定合适的建设方式。

投标方需依据加西贝拉厂区现有环境和地理位置，结合服务质量目标要求，提供详细的室内、外5G部署方案。

UPF部署要求

在客户的机房内建设1套UPF，满足业务需求用户主要业务场景如5G+数采、5G+AGV等通过5G专网解决传统WiFi的不稳定、速率慢、时延高等问题。现有无线网络满足厂区5G覆盖需求，下沉1套独享UPF，满足加西贝拉低时延、本地化、数据不出厂、业务私密性等5G业务需求,通过边缘UPF节点分流，访问客户内网。

（1）加西贝拉独享UPF为终端提供本地流量卸载功能，数据不出加西贝拉厂区；

（2）4/5G协同既支持5G网络，又兼顾4G LTE设备的解决方案，需能实现将4G和5G（NSA/SA）同时进行分流的能力；

（3）移动性管理；

（4）2C用户访问厂区网络，语音业务不受影响；

（5）加西贝拉各类业务对网络的SLA要求：

| 业务类别 | 业务场景 | 通信类别 | 上下行 | 时延 | 可靠性 | 隔离等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产控制类 | AGV智能车 | 远控 | 5Mbps | 30ms±10ms | 99.99% | QOS |
| 生产非控制类 | MES应用 | 数据图片 | 3Mbps | 30ms±10ms | 99.9% | QOS |
| 生产非控制类 | 数据采集 | 数据 | 2Mbps | 30ms±10ms | 99.9% | QOS |

第二章报价要求

2.1日程安排

2.1.1招标时间：2023年4月10日-4月16日

2.1.2招标邀请中国移动嘉兴公司、中国电信嘉兴公司、中国联通嘉兴公司参与投标。

2.1.3投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，时间：2023年4月16日上午09:00地点二厂公司办公室（608）

2.1.4报价截止2023年4月19日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂公司办公室（608）。

2.1.5联系人：毛日强，联系电话：057382586266

2.1.6 通讯地址：浙江省嘉兴市亚中路588号

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，具备基础电信业务经营许可证的通信运营商。

2.2.2投标人根据招标文件进行内容及工程量的确认，如有不明确，当场须提出，形成现场踏勘纪要，作为统一的报价依据。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。

2.2.3投标人应根据数量清单结合要求及市场行情，依据自身的竞争实力报价，投标报价应分大小写。否则取消其投标资格。投标单位在报相应材料价格时须注明所选用的品牌型号，否则视为无效标。

2.2.4投标人必须分开对每个工厂进行分开报价，第一年流量费用必须免费提供，报价包含第二年的流量使用套餐费用。

2.2.5施工材料,由中标方负责采购，其质量必须符合要求，并须经业主确认。

2.2.6本项目采用综合包干价，合同承包价为完成项目的全部费用，除要求变更及业主出具变更联系单外，不得以任何理由调整价格。

2.2.7投标无需保证金

2.2.8招标方有权认定投标方是否存在扰乱本项目招投标行为，一旦认定且投标方存在扰乱本项目招投标行为，则招标方有权取消资格。

2.3验收及付款条件

2.3.1签订合同时再作讨论。

2.4报价说明

2.4.1报价书中必须体现电信业务经营许可证，相关部位应加盖公章。

2.4.2报价书关键部位加盖公章。

2.4.3投标文件须密封提交。

2.4.4.报价单须注明税率

2.5开标说明

2.5.1甲方单位组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.5.2甲方将根据工程实际及报价情况选择合理低价中标。

2.5.3甲方没有义务向未中标的报价人作任何解释和说明。

2.6施工期

2.6.1施工期：合同签订后45天完成

加西贝拉压缩机有限公司

2023．4．10