加西贝拉压缩机有限公司

二厂总装车间房中房改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0二三年六月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

加西贝拉压缩机有限公司二厂总装车间房中房改造工程

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 原房中房北侧搭建103500㎜×3500㎜×3800㎜房间，采用50㎜岩棉板，与原有板材颜色 |  |  |
|  | 墙面板安装 | 428.3㎡ | 厚50㎜岩棉板 |
|  | 顶部面板采用7㎜彩钢瓦楞板铺设 | 362.3㎡ |  |
|  | 顶部底层板采用50㎜岩棉板铺设 | 362.3㎡ |  |
|  | 新建岩棉板北立面墙开门（宽1800㎜×高2400㎜）一樘 | 4.32㎡ | 见图 |
|  | 新建岩棉板北立面墙开物流门洞（宽3200㎜×高2800）、线体门洞（高1220㎜×宽450㎜）两个 | 10.06㎡ | 见图 |
|  | 原有彩钢板南立面墙开门（宽1800㎜×高2400㎜） | 4.32㎡ | 见图 |
|  | 原有彩钢板北立面墙开物流门洞（宽4000㎜×高3200）两个，（宽1800㎜×高2400）一个，（宽4600㎜×高3200㎜）一个 | 44.64㎡ | 见图 |
|  | 原有彩钢板南立面墙开物流门洞（宽3200㎜×高2800）一个， | 8.96㎡ | 见图 |
| 1.3.2 | 1、新建（高2400㎜×宽1800㎜）岩棉板门二个含门套，采用彩钢板包边 2、新建线体门洞（高1220㎜×宽450㎜）两个，门套采用彩钢板包边 3、原有墙面北立面门洞宽4600㎜×高3200㎜门套采用彩钢板包边 | 20.5m |  |
|  | 1、新建物流门洞（宽3200㎜×高2800）两个门套，采用1.2㎜拉丝不锈钢包边 2、原有北立面墙面门洞（宽4000㎜×高3200）两个，（宽1800㎜×高2400）一个，采用1.2㎜拉丝不锈钢包边 | 45.8m |  |
| 1.3.3 | 新建北立面采光玻璃窗洞（6000㎜×80㎜）7个，采用4㎜钢化固定玻璃，白色铝合金型材（1.2㎜） | 33.6㎡ |  |
|  | 窗洞四周采用彩钢板包边收口 | 95.2m |  |
| 1.3.4 | 墙面立柱采用成品方管50㎜×100㎜(高3.8m×46根)，顶面钢架采用热镀锌方管50㎜×100㎜（长103.5m×4根、宽3.5m×23根） | 一项 |  |
| 1.3.5 | 照明采用LED(600㎜×600㎜)带框平板灯 | 35个 |  |
| 1.3.6 | 新增安装消防烟感 | 28个 | 穿线管业主供 |
| 1.3.7 | 照明、消防烟感布线 | 一项 |  |
| 1.3.8 | 新增空调出风口12个，顶部面板开孔 | 一项 | 由施工方提供 |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：25天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年 6月12日- 6月14日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 6月 16 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 6月 19 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年06月12日