加西贝拉压缩机有限公司

设备采购招标

1、招标内容：盐雾试验箱，标书编号：2023-15-技改-081

1.1、具体内容如下：

主要设备清单

| 序号 | 主要设备 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | - 设备须符合GB/T10125-2021，我们为中性盐雾试验； - 输入电源单相220V、50Hz，三线380V、50Hz； - 软件均须正版，后续可免费升级； - 符合海运且可以出口墨西哥的标准木箱，带熏蒸完成标记； - 操作界面及按钮标识等具备中文、英文或者西班牙文可切换； - 盐雾箱容积不小于0.4m³； - 箱体为分体式，试验箱和控制柜分离，防止电器元件受盐雾侵蚀； - 设备门宽尽量做大，方便我们装载被测压缩机； - 喷雾方式：可调整喷雾大小，并可使雾气落雾平均，连续、间断喷雾任选，周期循环试验； - 喷雾量为：1～2ml/80 cm².h（16 小时平均值）； - 试验箱体、恒温水槽、试验室上盖、试药补充桶等材质为耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温的PP材质； - 试验时间和试验周期均可调。 | 台套 | 1 |  |

- 标的交付

2.1、交货时间：合同签订后20-45天交货。

3.2、付款方式：投标时请注明付款方式。

2.3、交货地点：嘉兴市，加西贝拉压缩机有限公司。

3、投标人资质

3.1、 合格的投标人应具有完全履行合同的能力。

3.2、 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

3.3、 具有完善的质量保证体系。

3.4、 具有良好的银行资信和商业信誉。

3.5、 设备制造商须具有相关设计制造经验。

3.6、 经销商或代理商需提供相应的资质证明。

4、投标时必须提供一下资料

4.1、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权投标人身份证复印件。

4.2、设备参数表、设备说明书、技术规格等。

4.3、报价单（必须包含税率、增值税专用发票、含税总价、清单明细、交货周期、付款方式、培训、维保周期等）。

5、投标时间、地点：

5.1、 投标截止日期：2023年11月06日下午4：30（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

5.2、投标文件一式三份(一正二副),正本、副本分别密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑，快递方式必须在外包装上明显注明为标书和投标单位名称，以免误拆和废标。

5.3、 投标地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：温磊  电话：0573-82861626  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2023年10月27日