嘉兴加西贝拉压缩机有限公司未来工厂建设技术改造项目

竣工验收监测方案

- 废水

废水监测点位、监测因子及监测频次见表1-1。

- 表1-1  废水监测点位、监测因子及监测频次

| 废水类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测周期、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高浓度有机 废水 | 浓废水提升泵出口 | pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、色度、LAS、总锰 | 监测2天，每天4次 （加一次平行样） |
|  | PH调节池出口 | pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、色度、LAS、总锰 | 监测2天，每天4次 （加一次平行样） |
| 综合废水 | 高位池 | pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、色度、LAS、总锰 | 监测2天，每天4次 （加一次平行样） |
|  | 污水排放口（DW001） | pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、色度、LAS、总锰 | 监测2天，每天4次 （加一次平行样） |

- 废气

  - 2.1气象条件

采样日期、采样地点、风向、风速、气温、气压、天气情况

  - 2.2有组织废气

有组织废气监测点位、监测因子、监测项目及监测频次见表2-1。

表2-1  有组织废气监测点位、监测因子及监测频次

| 废气 名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测周期频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化 废气 | TA001布袋除尘器进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | TA001布袋除尘器出口（DA001） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 落砂 废气 | 布袋除尘器进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 布袋除尘器出口（DA003） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 砂处理废气 | 布袋除尘器进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 布袋除尘器出口（DA004） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 混砂 废气 | 布袋除尘器进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 布袋除尘器出口（DA005） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 清理 （抛丸） 废气 | 布袋除尘器进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 布袋除尘器出口（DA006） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 1~2# 壳封焊废气 | 机械除尘装置进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 机械除尘装置出口（DA008-1） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 3~4# 壳封焊废气 | 机械除尘装置进口 | 颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 机械除尘装置出口（DA008-2） | 低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 1#电泳+烘干废气 | TA002水喷淋+除湿+活性炭吸附装置 进口 | 非甲烷总烃 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | TA002水喷淋+除湿+活性炭吸附装置出口（DA002） | 非甲烷总烃、 臭气浓度 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 2#电泳+烘干废气 | TA009水喷淋+除湿+活性炭吸附装置 进口 | 非甲烷总烃 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | TA009水喷淋+除湿+活性炭吸附装置出口（DA009） | 非甲烷总烃、 臭气浓度 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 曲轴箱 清洗机干燥炉废气 | 曲轴箱清洗机干 燥炉（1#）废气排 放口（DA007-1） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 曲轴箱清洗机干 燥炉（2#）废气排 放口（DA007-2） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 曲轴箱清洗机干 燥炉（3#）废气排 放口（DA007-3） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 曲轴箱清洗机干 燥炉（4#）废气排 放口（DA007-4） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 电泳干燥炉废气 | 电泳干燥炉（1#） 废气排放口（DA010） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
|  | 电泳干燥炉（2#） 废气排放口（DA009） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 锅炉 废气 | 锅炉废气排放口（DA011） | 二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天3次 |
| 食堂 油烟 | TA012油烟净化器出口（DA012） | 油烟 | 速率（kg/h）、 风量（m3/h）、 浓度（mg/m3） | 监测2天， 每天5次 |

  - 2.3无组织废气

无组织废气监测点位、监测因子、监测项目及监测频次见表2-2。

- 表2-2  无组织废气监测点位、监测因子及监测频次

| 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测周期频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向、下风向 | 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 排放浓度 （mg/m3） | 监测2天， 每天每点4次 |
| 无组织废气 | 铸造车间外 1m处 | 总悬浮颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 监测2天， 每天每点4次 |
| 无组织废气 | 总装车间外 1m处 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 监测2天， 每天每点4次 |

- 噪声

噪声监测点位、监测项目及监测频次见表3-1。

表3-1  噪声监测点位、监测因子及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测周期、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 工业企业厂界噪声 | 监测2天，昼、夜各1次 |
| 声环境 | 明珠公寓 | 声环境噪声 | 监测2天，昼、夜各1次 |