采购公告

| 项目名称 | 新增连续炉附件设备基建项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 主要建设内容 | 二厂冲焊车间配重坑施工、冷却水池（2个）施工、环保设施地基施工、水电气地沟施工，详见第三页清单。 |
| 工程地点 | 嘉兴市南湖区亚中路588号 |
| 报名截止 | 2025年11月11日15:00 |
| 报名资料及报名方式 | 报名供应商实缴资本须不为0。报名需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书（模板详见第二页，法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）、三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证，发送至邮箱 jianghaolin@jiaxipera.com 。 |
| 纪检部门联系电话 | 0573 - 82586206 |
| 备注：本计划所列信息均为暂定，最终以发布的采购文件为准。 |  |

法定代表人身份证明书

供应商名称:

地址:

成立时间:		年		月		日

经营期限:

姓名:	    	性别:		职务:

身份证号码：

身份证明：   系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商:				（加盖公章）

日期:		年		月		日

（附法定代表人身份证复印件加盖公司鲜章）

授权委托书

本授权委托书声明:我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权并委托（姓名）为我公司签署加西贝拉           的响应文件的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人:		            （签字）性别:

身份证号码:					      	    	联系方式：

供应商:						    		（盖章）

法定代表人:							（签字或盖章）

日期:		     年     月     日

（附代理人身份证复印件加盖公司鲜章）

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 连续炉配重块地坑 | 1、配重坑地面切割 | 7.8m | 2.7m×2+1.2×2m |
|  | 2、土方开挖、出运 | 13.22 m3 | 2.9m×1.9m×2.4m |
|  | 3、基坑底板垫层C20混凝土浇筑 | 0.55 m3 | 2.9m×1.9m×0.1m |
|  | 4、基坑底板钢筋￠12@150双层双向绑扎施工 | 4.59㎡ | 2.7m×1.7m |
|  | 5、基坑底板C30混凝土浇筑 | 1.38 m3 | 2.7m×1.7m×0.3m |
|  | 6、基坑四周剪力墙￠12@150双层双向、箍筋￠10@150绑扎施工 | 17.6㎡ | 2.7m×2m×2+1.7m×2m×2 |
|  | 7、基坑四周剪力墙支模 | 17.6㎡ | 2.7m×2m×2+1.7m×2m×2 |
|  | 8、基坑剪力墙C30混凝土浇筑 | 4.4 m3 | (2.7m+1.7m)×2m×2×0.25m |
| 1.4.2 冷却水池1 | 1、土方开挖、出运 | 8.79 m3 | 2.6m×2.6m×1.3m |
|  | 2、水池底板垫层C20混凝土浇筑 | 0.68 m3 | 2.6m×2.6m×0.1m |
|  | 3、水池底板钢筋￠12@100单层双向施工 | 5.76㎡ | 2.4m×2.4m |
|  | 4、水池底板C30混凝土浇筑 | 1.15 m3 | 2.4m×2.4m×0.2m |
|  | 5、水池剪力墙￠12@100单层双向、绑扎施工 | 9.6㎡ | 2m×1.2m×4 |
|  | 6、水池剪力墙支模施工 | 9.6㎡ | 2m×1.2m×4 |
|  | 7、水池剪力墙C30混凝土浇筑 | 1.92 m3 | 2m×1.2m×0.2m×4 |
| 1.4.3 水电气地沟 | 1、原有绿化带灌木、树木清除 | 1项 |  |
|  | 2、地沟地面切割 | 53.9m |  |
|  | 3、原有沥青路面开挖，垃圾出运 | 26.6 m3 | 0.8m×0.9m×26.95m 0.8m×0.3m×30m |
|  | 4、地沟基层C20混凝土浇筑 | 2.16 m3 | 0.8m×0.1m×26.95m |
|  | 5、地沟土方回填 | 6.47 m3 | 0.8m×0.3m×26.95m |
|  | 6、地沟面层钢筋￠12@100单层双向施工 | 21.56㎡ | 0.8m×26.95m |
|  | 7、地沟面层C30混凝土浇筑 | 10.78 m3 | 0.8m×0.5m×26.95m |
| 1.4.4 环保设施地基 | 1、原有绿化带灌木、树木清除 | 30㎡ |  |
|  | 2、土方开挖出运 | 1 m3 | 10m×2m×0.05m |
|  | 3、基础地面碎石找平 | 20㎡ | 10m×2m |
|  | 4、基础地面制模 | 20㎡ | 10m×2m |
|  | 5、基础钢筋￠12@150单层双向施工 | 20㎡ | 10m×2m |
|  | 6、设备基础C30混凝土浇筑 | 5 m3 | 10m×2m×0.25m |
|  | 7、晒水坡C20混凝土浇筑 | 5.4 m3 | 10m×2.7m×0.2m |
| 1.4.5 冷却水池2 | 1、土方开挖、出运 | 101.08m3 | 10.8m×3.9m×2.4m |
|  | 2、底板垫层C20混凝土浇筑 | 4.2 m3 | 10.8m×3.9m×0.1m |
|  | 3、底板钢筋￠16@100双层双向施工 | 39.22㎡ | 10.6m×3.7m |
|  | 4、底板C30混凝土浇筑 | 13.73 m3 | 10.6m×3.7m×0.35m |
|  | 5、剪力墙钢筋￠16@150双层双向施工 | 65.45㎡ | 1.75m×10m×3+3.7m×1.75×2 |
|  | 6、剪力墙支模 | 65.45㎡ | 1.75m×10m×3+3.7m×1.75×2 |
|  | 7、剪力墙C30混凝土浇筑 | 19.64 m3 | (1.75m×10m×3+3.7m×1.75×2)×0.3m |
|  | 8、顶板模板支模及满堂支撑 | 39.22㎡ | 3.7m×10.6m |
|  | 9、顶板钢筋￠16@100双层双向制作施工 | 39.22㎡ | 3.7m×10.6m |
|  | 10、顶板C30混凝土浇筑 | 11.77 m3 | 3.7m×10.6m×0.3m |
|  | 11、设备支撑地梁钢筋（底筋、面筋4￠22、箍筋￠8@200） | 1项 | 0.5m×0.4m×5.8m×3 |
|  | 12、C30混凝土浇筑 | 3.48 m3 | 0.5m×0.4m×5.8m×3 |
|  | 13、预埋钢板 | 22块 | 0.4m×0.4m×0.01m(按图施工) |
|  | 14、转角加腋 | 一项 | 按图施工 |
|  | 15、增设雨水管道约14.5m（管径￠400），增设600×600雨水井四只（含铸铁窨井盖） | 一项 |  |
|  | 16、晒水坡C20混凝土浇筑 | 1.91 m3 | 0.9m×10.6m×0.2 |
|  | 17、增设维护木桩￠200，间距200 | 10m | 深2m |
| 1.4.6 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |