加西贝拉压缩机有限公司

询

价

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

第一章  综合说明

1.1工程名称

三厂仓库集装箱装柜区域增加待装车停靠位和仓库搭建现场办公室项目

1.2采购方

加西贝拉压缩机有限公司

1.3工程地址

嘉兴市南湖区东风路1888号

1.4采购内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 现场办公室 | 地梁制作： 20cm×24cm,17.24米 压顶梁制作：10cm×24cm,17.24米 砖砌隔墙70cm×24cm,17.24米 | 1项 | 按图施工 |
|  | 墙体制作采用热镀锌钢立柱100×100×3mm焊接制作，檩条采用50×100×3mm及40×80×3mm焊接、制作。行架梁制作采用：40×80×3mm 焊接，制作 | 1项 |  |
|  | 墙板、包柱、顶板采用压花5cm夹芯岩棉板 | 1项 |  |
|  | 铝合金窗3樘、花岗岩台面板1块、钢制防火门1樘 | 1项 |  |
|  | 环氧地坪制作 | 73m² |  |
|  | 原有墙体、粉刷、涂料、防火漆施工 | 1项 |  |
|  | 电源插座、照明线路、设施安装、消防箱1只移位 | 1项 |  |
| 1.4.2 集装箱车停车场 | 地面开挖900mm、渣土开挖、清运21.2×14.1=300m²（现有地面为+30mm） | 271 m³ |  |
|  | 回填350㎜塘渣（建筑垃圾）压实，碎石50mm找平施工 | 1项 |  |
|  | 钢筋￠14@150mm单层双向铺设 | 301m² |  |
|  | 地面浇筑20mm厚采用C30混凝土,面积14.2m×21.2m | 60.2m³ |  |
|  | 现浇侧石50m,停车位前侧混泥土制作限位器6个、车位划线6个 | 1项 |  |
|  | 新建场地边增设路边雨水井2套，采用重型铸铁窨井（60㎝×40㎝），埋设￠200PE雨水管20米，与原有绿化带内¢700雨水井连通 | 1项 |  |
|  | 地下路灯电缆线、消防水管、雨水管、信号线移位、保护 | 1项 |  |
| 1.4.3 | 场地围护、垃圾清运 | 1项 |  |

1.5施工工期：20天（具体按采购方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报价说明

2.1日程安排

2.1.1通过审查的供应商可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同采购文件一起作为报价依据。

2.1.2报价截止时间为2025年12月23日13：30，送至嘉兴市南湖区亚中路588号后勤保障部办公室。报价截止时间即为报价文件开启时间。无论何种原因，采购方不收取截止时间后送达的报价文件。

供应商法定代表人或其授权委托代理人需现场确认价格。到报价截止时间止，若采购方收到的报价文件少于三份，则采购方重新组织采购。

2.1.3联系电话：0573-82586160。

2.2报价要求

2.2.1报价单位须为经工商等机关注册登记的合法企业且实缴资本不为0。

2.2.2报价人可到施工现场进行勘查，按采购文件内容及要求（包括不可预见部分）复核工程内容及工程量；对审查采购文件或现场踏勘时出现的问题，统一进行答疑，若有部分内容须作调整，则书面形成补充纪要，该纪要可作为统一报价的依据。报价人对其报价应承担全部的风险责任。

2.2.3报价人应充分了解采购文件及要求，并结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。报价文件按采购方提供的统一报价单进行填报（含税报价并在报价文件中注明税率），其中包含的工序、措施，报价单位应考虑至单项内，报价单中需报价单位选择材料品牌的须在报价单的备注栏内注明选定的品牌。

2.2.4施工材料需施工单位采购的，由施工单位负责，其质量必须符合施工规范要求，经采购方确认后方可施工。

2.2.5本工程合同采用固定总价（含税）。合同承包价为完成工程的全部费用，除采购方出具变更联系单外，不得以任何理由调整承包价格。

2.2.6报价格式

（1）供应商不得对采购文件中的内容或格式进行删减、修改；

（2）供应商可以在格式或内容之外另行说明和增加相关内容，作为报价响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按采购文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与采购文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触；

（3）按采购文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但采购文件中另有规定的从其规定；

（4）报价响应文件应对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾；

（5）报价响应文件应内容完整，字迹清晰可辨；

（6）报价响应文件清单格式、项目特征、条目、工程量、单位等必须与采购文件发放的对应内容一致，不得有修改、删减；

（7）总价须分大小写，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.2.7报价文件中必须体现营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（采用采购文件中的模板、法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）、三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证，相关部位应加盖公章。

2.2.8供应商须把收到的采购文件（首页至报价单完结处即可）附在报价文件内并加盖骑缝章（公章）。

2.2.9采购文件中写明盖章的部位须加盖公章。

2.2.10报价文件份数1份，须密封提交，封面密封关键部位须加盖公章。报价文件未进行密封和标记的，作为无效报价文件。可能导致报价响应文件被否决的责任将由供应商自己承担。

2.2.11本项目含税控制价为20万元。

2.2.12报价响应有效期30日（从采购文件发放日起算）。

2.2.13本次参与竞价的供应商在报价截止时间前需缴纳2000元报价响应保证金，未中选供应商的保证金在书面合同签订后予以退还。供应商须提供银行基本账户开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息，报价响应保证金须从供应商基本账户转入采购方账户，并将银行回执复印件装入报价文件。若未从供应商基本账户转出，则视为未缴纳报价响应保证金。中选供应商的报价响应保证金转为履约保证金，工程竣工验收合格并完成结算后予以退还。

采购方收款户名：加西贝拉压缩机有限公司；开户行名称：中国建设银行嘉兴分行；收款账号：33001638047059112233。

报价响应保证金没收、不予退还的情形：

（1）在报价响应有效期终止之前，供应商撤回报价文件；

（2）中选通知书发出后，中选人放弃项目，或无正当理由不与采购方签订合同，或不能在规定期限内签订合同，或在签订合同时向采购方提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）供应商在报价响应过程中互相串通、结盟，弄虚作假，损害采购公正性；

（4）法律法规规定其他不予退还的情形。

2.3开标说明

2.3.1采购方组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.3.1.1开标人员签到；

2.3.1.2宣布会议纪律和细则；

2.3.1.3检查报价文件的密封状况，当众开启报价文件，公布供应商响应报价及其他内容，并记录在案；

2.3.1.4 供应商代表、监督人、记录人等有关人员在“工程建设项目报价一览表”上签字确认；

2.3.1.5 供应商代表离场等待评审、答疑（如需）；

2.3.1.6 评审小组进行报价文件评审；

2.3.1.7 评审完成后，由评审小组确定中选供应商。若评审后有效报价不足三份，则采购方重新组织采购。

2.3.2中选方式：经评审的合理低价法（去税金额）。中选金额为最终合同价。

2.3.3资格评审

供应商的报价文件在通过资格评审后，报价才为有效报价。对资格评审结论有分歧的，以全体评审人员三分之二以上的意见作为结论意见。

| 序号 | 审查内容 | 通过条件 | 评审结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 1、供应商须具有工商行政管理部门核发有效的独立企业法人营业执照； 2、报价文件中含法定代表人身份证明书、授权委托书授权委托书（采用采购文件中的模板、法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）。 3、供应商须具备三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证。 |  |
| 2 | 响应保证金 | 提供银行基本账户开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息，响应保证金按采购文件要求缴纳。 |  |
| 3 | 报价格式 | 1、供应商未对工程量清单的内容或格式进行删减、修改； 2、供应商按照采购方要求的报价格式报价。 |  |
| 4 | 文件用印 | 1、采购文件中写明盖章的部位加盖公章； 2、报价文件用印类型为公章。 |  |
| 5 | 响应报价 | 供应商的响应报价为唯一报价，且不高于公布的预算控制价。 |  |
| 结论 |  | 上述必须全部满足才能通过。 |  |

注：表格中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“通过”和“不通过”。

2.3.4报价文件的澄清

为有助于报价文件的审查、评价和比较，评审小组可以书面形式要求报价人对报价文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，报价人必须按照采购方通知的时间、地点及方式进行说明和澄清。

评审小组可要求报价人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有报价单位法定代表人或其委托代理人的签字(或盖章)，并附在评审报告之中。

2.3.5采购方没有义务向未中选的报价人作任何解释和说明。

2.4付款条件

2.4.1工程竣工验收合格后付至合同总价的98.5%（付款前施工方须开具由采购方认可的合法有效全额的增值税专用发票并提交采购方要求的验收单。工程内容有变更的，验收合格后付至合同总价的80%，结算审计完成后付至结算价款的98.5%）；留工程总价的1.5％作为质量保修金，1年后无质量问题再进行支付。

第三章  工程要求

3.1施工要求

3.1.1新建仓库现场办公室

（1）新建场地长9.8m，宽7m，框架采用热镀锌方管柱焊接、制作。压花岩棉夹芯板板南西两侧墙体尺寸17m×3.5m=59.5m²,内墙体尺寸9m×3m=27m²顶板7m×9.8m=68.6m²，合计155.1m²。

（2）墙体制作采用热镀锌钢立柱100×100×3mm焊接制作，檩条采用50×100×3mm及40×80×3mm焊接、制作。行架梁制作采用：40×80×3mm 焊接，制作。

（3）墙体、原有3根工字立柱用龙骨骨架+板材包柱、顶板采用宝钢50mm压花岩棉夹芯板制作、安装，板厚度：0.426㎜，颜色：白色。材料由施工方提供样品经采购方确认。

（4）墙体底梁采用@12mm螺纹钢，间距250mm，按要求进行植筋。@12mm螺纹钢上下两道扎筋、制模、固定，人工浇筑混泥土灌浆、捣实。墙体采用水泥砖平砌，两面水泥砂浆粉刷。压顶梁采用@12mm螺纹钢，间距250mm，按要求进行植筋。@12mm螺纹钢扎筋、制模、固定，人工浇筑混泥土灌浆、捣实。

（5）铝合金窗采用80型，品牌为凤铝或兴发或栋梁，单层钢化玻璃，与外侧墙板持平安装。花岗岩台面板、钢制门款式及颜色需经采购方确认。

（6）照明采用48W LED洁净平板灯9个，分三路控制（采购方供）。电源插座开关采用鸿雁或松下或正泰品牌，控制箱内控制电器采用正泰或施耐德或德力西品牌，消防箱移位施工需经双方协商认可按规范进行。

（7）施工按现场图纸经双方协商认可按规范进行制作、安装。

3.1.2集装箱车停车场

（1）开挖、清运新建车位区域绿化带土方并平整压实, 350mm厚塘渣填平、压实;5mm石子找平。￠14@150mm单层双向铺设；制模、C30混凝土浇筑，三遍收面：初凝时铁磨盘找平，终凝前铁抹片压光。施工时放坡及切割面尺寸自行考虑。场地侧石采用@12mm螺纹钢，间距250mm，按要求进行植筋。@12mm螺纹钢扎筋、制模、固定，人工浇筑混泥土灌浆、捣实，尺寸：100mm×150mm。

（2）停车场限位器制作：每个停车位采用@12mm螺纹钢，间距250mm，按要求进行植筋。@12mm螺纹钢扎筋、制模、固定，人工浇筑混泥土灌浆、捣实，尺寸：100mm×150mm。新建场地采用专用热熔道路漆规范划制停车位6个。（3）砖砌雨水井施工，深度600mm，要求内外壁粉刷，井盖为铸铁重型。

3.1.3施工单位应采取确保其施工人员安全生产的防护措施，由于施工单位保护措施不力而造成的事故，责任和费用由施工单位承担。

3.1.4施工方应注意保护成品，如有损坏，负责原样修复，在设施原价赔偿或修复的同时，采购方有权要求加倍赔付。

3.1.5施工单位应按施工图及相关施工规范、标准进行施工。

3.1.6施工过程中应注意文明施工，保证现场材料堆放整齐有序，并对每天产生的建筑垃圾进行清理。

3.1.7施工单位需配备劳保用品并规范佩戴，做好安全防护措施，若因施工单位未做好相应措施而导致的事故，一切责任由施工单位承担。

3.1.8施工方应按规范对施工垃圾进行处置，对处理不当造成的一切后果，由施工单位承担。

第四章  工程质量及验收

4.1质量管理

4.1.1施工方必须严格按国家现行施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心施工，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格等级。

4.1.2采购方派驻现场管理员监督、检查施工方的施工质量、进度及安全等，施工方应服从其管理。如发现施工不符合技术、质量、安全要求，有权通知施工方停工整改、返工。

4.2工程验收

4.2.1全部工程完工后，准备竣工验收前，施工方应将由施工引起的垃圾、障碍物全部清除干净。

4.2.2工程验收参照采购方相关管理规定进行。